【项目区域】空调冷站系统数智化升级方案

# 1.空调冷站系统现状

1.1 空调站简介：

1、【项目区域】工厂配置【站房类型】座空调站，共配置冷水机组【数据完整率(%)】台，其中离心式冷水机组【冷机节电(万kWh)】台，螺杆式冷水机组【水泵节电(万kWh)】台（其中【冷却塔节电(万kWh)】台变频），以及对应配套的有干燥机组；

2、根据【数据时间段】能耗报表以及当前工况测算，预估【站房类型】个空调站年耗电量约为【总节电量(万kWh)】万kWh，平均电单价按照【电价(元/kWh)】元/kWh计算，年电费约【综合节能率(%)】万元。

1.2数智化改造的可量化收益

1、省电收益：根据当前空调站运行工况测算，预计每年节能潜力为万kWh，节能率为【综合节能率(%)】%。按照平均电价【电价(元/kWh)】元/kWh，节能费用约合【节能率范围】万每年。

1.3当前空调站运行痛点

（1）数字化系统功能不够完善

1. 当前缺少数智化管控系统，缺少从一站式全局视角去监控各站房设备的实时运行状态。数据趋势和多维度分析功能欠缺，分析和改善生产的作用并未明确地体现。

2.当前没有自动控制功能，设备的启停机、调参数目前主要使用人工手动控制的方式来满足生产压力需求，存在控制功能不够完善。

（2）空调冷站系统生产调节功能不足，存在能源浪费

目前现场采取手动方式调节冷水机组，班次更迭或工艺生产变化时，需要安排专门的人员启停设备，不能因用气量变化对投入设备数量及时调整；设备参数需要依靠操作人员经验设置，为实现顺序启停，及时加卸载，需要合理设置层叠式压力等运行参数，由于每台冷水机组依据排气口压力设定触发控制，控制延迟，母管输出气体压力难以准确控制，会出现冷水机组运行不协同、管网压力波动大的情况。

根据空调冷站压力特征，用气压力越高，能耗越大，并且每公斤压力带可产生不低于10%的能耗，由于末端用气波动变化，前端冷水机组调节存在滞后响应，为了满足用气不利点的压力需求，目前冷机组压力设置在bar，冷机压力设置bar，空调站主管出口平均压力约在bar，存在压力过高和波动大而造成能耗浪费的情况。

（3）冷水机组之间负载不均衡，存在能源浪费

冷机站和冷机空调站存在负载不能协同调节，各冷水机组处于各自为战的状态，不能很好的抑制压力波动。各设备间协同性不高，工艺生产用气变化时，不能根据用气量和设备效能做动态优化控制，出现冷机加载率不高（平均%），卸载浪费多，造成功耗整体上升。

冷机加载情况

# 2.项目建设主要内容、关键技术及预期效果

## 2.1主要建设内容如下：

基于工业4.0的工业互联网技术，系统根据管网压力和流量的实时变化，采用AI智能算法模型，实时调节每台冷机的IGV开度，均衡冷机和冷机的负荷，减少冷机卸载浪费和开启最优设备组合，实现高效产气和有效减小压力波动，系统智控后，平均压力下降、卸载减少带来节能，从而实现安全用气的前提下减少耗电量。系统功能如下：

（1）AI模型智慧调控：通过AI模型的综合计算及评估，实时优化每台冷水机组的运行参数，实现系统的全局寻优，多台冷水机组并联运行，提高保产能力。

（2）一体化集中管控平台：建设冷水机组群的一体化智慧管控平台，实现对冷水机组的自动控制调节，提升冷水机组群控制的智慧管控水平。

（3）冷水机组智慧群控系统：实现公辅系统的自动化、本质安全化和先进控制；

| 功能特点 | 实现功能简述 |
| --- | --- |
| 根据用气工况系统自主调机 | 当用气量发生变化时，系统依据算法模型自主匹配对应的控制逻辑，自动选择对应的开机需求量（调节开/停机数量，或调节冷水机组的运行状态，如调节变频频率、加卸载状态、冷水机组的内部压力设定等）； |
| 支持设备轮换 | 当设备连续运行时，支持启用备机轮换，避免单一设备运行疲劳； |
| 支持重故障切换备机 | 设备发生重故障时，自动启动备机（需条件满足），防止低压风险； |
| 均衡设备的运行时间 | 运行时间长的先停，运行时间短的先启，以及通过先进先出模式进行合理的轮换运行。 |
| 流量控制 | 通过当前时段用气流量，以及预测未来用气变化，结合每台冷水机组的产气性能，将产气任务合理分配到每台冷水机组，自动匹配最优的运行组合。 |
| 冷机“0”放空，高效运行和防喘振功能 | 系统控制利用所有离心冷水机组IGV调节的整个控制范围，同时尽可能的减少冷水机组放空排气。通过自动调节每台冷水机组的压力设置来控制IGV阀门。 |
| 冷机IGV流量调节 （离心-螺杆负载均衡） | 冷机本身比功率低，且可以做负载的无极调节，它的控制是通过IGV调节来完成，云智控主要通过修改冷机设定压力来间接控制冷水机组的IGV。IGV控制范围通常是满负荷容量的70%-100%，云智控可以对每一台冷机做进口流量调节，整个调节范围是比较大的，通过IGV开度控制无极调节流量和配合冷机比功率低的特点可以很好的平抑压力波动和实现节能。 |

（6）后处理及其它附属设备支持如下自动控制机制：

- 支持计划开关机：系统支持自定义启停时间，按照计划时间开启和关闭设备；

- 当冷水机组启动时，对应的干燥机立即启动，保证气体质量；当冷水机组停机时，对吸干机根据设备的吸附周期，进行合理的延时停机控制，在节能的同时保证吸附剂处于良好的吸附工况，以保证再次启动时的干燥效果；

- 固定数量运行时，支持设备轮换，故障切换等功能；

## 2.2空调冷站系统智能控制安全机制

1、智控系统利用冷水机组厂家提供的现有远程控制功能进行控制，例如远程修改设定压力、加卸载等，冷水机组原有的内部操作程序不会更改，冷水机组自身的安全系统也不作任何改变，且负载调节的工况远离喘振区。如果优化系统出现故障，断电或者断网情况的出现，核心控制器会触发安全机制，会第一时间恢复冷水机组智控前的运行状态，冷水机组的控制将由自带的控制系统来控制，不会造成机器停机或者低压风险。

2、冷机自身设计能通过IGV开度调节来无极调控流量，系统主要通过修改冷机设定压力来间接控制冷水机组的IGV，且调整目标压力的频率不是一直高频次的，是有要求的：

①算法会根据用气情况实时决策是否需要调整目标压力。

②当压力流量相对稳定时，调节次数会减少。

③当末端需求突然增加或减少，压力波动大时调节次数会相对增加。

②云智控会根据现场实际情况设定最小调节步长和最大调节步长，AI 会根据当前用气情况在范围内选择合适的调节。

3、每一次系统控制或人工远程操作，都会有智控日志记录，问题可溯源，可精确到秒级记录操作姓名、执行记录、控制结果，用清晰的数据来明细界定责任。

## 2.3技术可靠性

保证空调站连续供气的安全和稳定，是所有监控系统最基础，也最为重要的功能之一。空调站监控系统面临着环境温度高，噪音大，震动强等复杂工况。因此，云智控系统以高于工业服务器的标准，从软硬件各方面，来保证监控系统的安全稳定：

(1)备用压力传感器方案。设置独立的主备压力变送器链路，独立供电，独立通讯，传感器异常时自动切换，保证持续监测母管压力。

(2)云边双控方案。与设备控制器通过串口连接的云盒网关，支持双模通讯，接受边缘智控柜和本地服务器主备控制。正常以边缘智控柜控制为主，当边缘智控柜链路出现异常时，云端启用备用控制，保证系统控制持续工作。

(3)边缘智控柜多重本地保护机制。自带UPS，保证稳压和异常断电的持续工作；看门狗机制，保证系统异常时，自动重启工作；记忆恢复机制，保证异常重启时，自动恢复控制状态；异常锁定机制，保证设备异常时，自动退出控制。

(4)边缘智控柜远程运维机制。自动监测边缘智控柜CPU,磁盘，内存等情况，对边缘智控柜的健康运行保驾护航。

# 3.项目预期效果

## 3.1 经济效益预估

（1）节电效益：

在节能方面，该解决方案组合能够在保证系统安全的情况下，通过云智控系统控制冷水机组设备进行智能化控制节能，按当前开机运行情况，节能如下：

1）通过智慧群控系统的IGV调节，对冷水机组之间进行负载分配，均衡冷水机组的负载，缩窄压力波动，减少高压浪费。

2）动态寻优每台设备的最佳运行区间，做整体最优控制，优化多设备运行不协同情况，提高产气效率。

通过以上智能调控后，按照年耗电量【总节电量(万kWh)】万度，预计每年节能潜力至少为万kWh，节能率为【综合节能率(%)】%。按照平均电价【电价(元/kWh)】元/kWh，节能费用约合【节能率范围】万每年。

（2）保产效益：系统根据用气负荷变化自适应性智能控制冷水机组，弥补控制缺陷减少控制间隙，保障末端生产安全。

（3）智能管理：通过更加智慧的设备调度，可以节约设备运行时间，降低设备运维保养频率，提高备用空调冷站储备,提升设备运行效率与供气保障。

（4）防止突发故障导致停产的收益：可实现故障实时报警，并自动切换备机投入运行，防止压力不足或空调冷站质量不达标影响正常生产等意外事故。

（5）数字化收益：可实时在PC端查看设备运行状况、能耗状况、用气状况，设备故障或异常状态下可实现多维度报警，避免因异常情况而未及时发现所导致的供气质量差等影响生产的问题，可最大限度降低运维成本，减少管理员巡检。

（6）数智化改造管理收益：大屏2D/2.5D组态展示空调站运行状态，可实现设备数字化，系统数据化，对后期做设备的技改（冷水机组，吸干机，管道等）提供准准确的数据分析，可做精准的技改。

# 附录：模板变量与数据字段对照表

## 一、项目级变量

| 模板变量 | 字段名(英文) | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【项目区域】 | companyName | - | 调研表 |
| 【站房类型】 | stationCount | 座 | 设备清单去重 |
| 【数据完整率(%)】 | totalCompressorCount | 台 | 设备清单统计 |
| 【冷机节电(万kWh)】 | centrifugalCount | 台 | 设备清单 |
| 【水泵节电(万kWh)】 | screwCount | 台 | 设备清单 |
| 【冷却塔节电(万kWh)】 | vfdCount | 台 | 设备清单 |
| 【总节电量(万kWh)】 | totalAnnualEnergyConsumption | 万kWh | 调研表/月度累加 |
| 【电价(元/kWh)】 | electricityPrice | 元/kWh | 调研表/省份查表 |
| 【综合节能率(%)】 | annualElectricityCost | 万元 | =年耗电量x电价 |
| 【数据时间段】 | dataPeriod | - | 能耗报表时间段 |

## 二、压力与运行数据变量

| 模板变量 | 字段名(英文) | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | screwPressureRange | bar | 调研表/现场实测 |
|  | centrifugalPressureSet | bar | 调研表/控制系统 |
|  | averagePressure | bar | 近14天系统平均压力 |
|  | avgScrewLoadRate | % | 监控系统/现场实测 |

## 三、节能计算结果变量

| 模板变量 | 字段名(英文) | 单位 | 数据来源/计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | annualEnergySaving | 万kWh | =E_total_MWh |
| 【综合节能率(%)】 | energySavingRate | % | =(E_pressure+E_air)/E_originalx100 |
| 【节能率范围】 | annualSavings | 万元 | =E_total_MWhx1000x电价 |